2012雨山区科技合作技术难题征集表

| 企业名称（盖章） | 马鞍山市益华液压机具有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 李 萍 | 联系电话 | 0555-2108397 |
|  |  | 手 机 号 | 15156128287 |
| 传 真 | 0555-2106127 | 邮 编 | 243011 |
| 企业网址 | www.dh-jj.com | E-mail | xsb@dh-jj.com |
| 通 讯 地 址 | 马鞍山市是开发区汇林路600号 |  |  |
| 技术难题名称 | 提高超高压液压机具密封件的使用寿命 |  |  |
| 技术难题类型 | 超高压密封件密封性 |  |  |
| 主要内容和技术经济指标（限2000字） | 与进口密封件相比国产超高压密封件硬度太低（材质丁青橡胶），密封件硬度75度左右；用于动密封或旋转密封时，致使密封件外圈划伤，甚至挤出；在压力50MPa时，密封件活塞往复运动3000次左右，会导致漏（渗）油现象，严重影响液压机具的使用寿命。 采用进口超高压密封件（上海奥康），其硬度≥95度，用于动密封效果很好，无论动密封还是旋转密封时，均可使可以使液压扭矩扳手活塞往复运动增至20000次以上。 控制加工尺寸和密封沟槽，减小轴孔配合间隙，将原H8/f7配合再提高一个等级；密封沟槽唇口边缘均倒圆角，以至于旋转时不会产生挤切密封件。 |  |  |
| 起止时间 | 2008年9月-2009年1月 |  |  |