2012雨山区科技合作技术难题征集表

| 企业名称（盖章） | 马鞍山市云天炉料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 吴海冰 | 联系电话 | 0555-8326118 |
|  |  | 手 机 号 | 18255556697 |
| 传 真 | 0555-8324769 | 邮 编 | 243011 |
| 企业网址 | www.masyt.com.cn | E-mail | masyt@masyt.com.cn |
| 通 讯 地 址 | 安徽省马鞍山市雨山区佳山乡三联村 |  |  |
| 技术难题名称 | 应用电磁防漩技术解放旋流卷渣 |  |  |
| 技术难题类型 | 电磁感应热力学 |  |  |
| 主要内容和技术经济指标（限2000字） | 如何尽量减少钢中杂质物的含量是洁净钢生产必须解决的问题。在钢的连铸生产工程中，在转炉出钢、钢包向中包出钢以及中包向结晶器出钢过程中，钢液由于受地球的偏向力（科式力）的作用，在流出时都不可避免地产生旋流。旋流容易造成卷渣，尤其在出钢末期当钢液液位高度低于漩涡临界高度时旋流卷渣越强甚至还能卷入气体。例如，在钢包向中包的出钢工序中，当钢包中含氧化铁、氧化锰的强氧化性炉渣流入中间包以后，会增加中间包渣的含氧量，造成钢水中铝、硅和钒等易氧化合金元素的烧损，特别是与钢水中的铝发生氧化反应生产氧化铝夹杂物，不仅会造成水口堵塞，降低中间包连浇炉数，最主要的是直接影响到钢水的纯净度增加了吨钢成本。 为了能从本质上消除漩涡的产生，本技术根据漩涡产生的机理，提出了对水口处的钢液施加与引起漩涡科式力相反的电磁力以防止或消除漩涡产生的电磁防漩方法，从而减轻漩涡卷渣给钢液带来的污染，为洁净钢的生产开辟了一种全新的生产工艺。而且，该技术还能够实现电磁检测下渣功能，具有广泛的应用前景和附加值。 应用电磁防漩技术可以解决连铸生产上由于旋流卷渣带来的一系列问题，如：（1）旋流抑制钢液中夹杂物的上浮，使钢液质量下降；（2）合金元素氧化，并生产夹杂物影响钢水的洁净度；（3）渣中的氧化物会对中间包及长水口生产严重侵蚀，降低了耐材的使用寿命；（4）恶化钢水的浇注性，使水口堵塞，浇注不能正常进行；（5）旋流强可以卷入空气，增加了钢液二次氧化；（6）下渣造成连浇炉数降低，增加了吨钢成本。 |  |  |
| 起止时间 |  |  |  |